Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана.

Факультет «Информатика и управление»

Кафедра ИУ5. Курс «БКИТ»

Отчет по индивидуальному заданию

“Разработка робота для следования по линии КТМ”

Выполнили

студенты группы ИУ5-31:

Белоусов Евгений

Попов Илья

Подпись и дата:

Проверил:

Преподаватель кафедры ИУ5

Гапанюк Ю.Е.

Подпись и дата:

Москва, 2018 г.

Цель работы – создание робота автономного робота, следующего по маршруту из чёрной линии.

Задачи:

- Разработать конструкцию будущего робота используя программу Inventor 2016, а также создать 3d модели основных узлов и скреплений для последующей печати на 3d-принтере.

- Изучить аппаратную платформу для разработки на основе микроконтроллера STM32F103 “Maple Mini”

- Изучить языки программирования C++/C для создания прошивки для микроконтроллера, Java для создания мобильного приложения на платформе Android для управления роботом.

- Разработка алгоритма для прохождения линии

# Проектирование конструкции робота

Было принято решение делать робота на основе каркасной рамы, используя рейки из углеволокна в качестве основных элементов каркаса. Для соединения реек в цельную конструкцию использованы детали, сделанные с применением технологии 3d-печати.

Основные компоненты:

- Колёса алюминиевые, покрытые мягким силиконом для уменьшения вероятности заноса.

- Моторы: (по одному на колесо) мотор-редуктор ProFast 2500 об/мин при номинальном напряжении 12В.

- Драйверы для моторов: (по одному на мотор) двухканальный драйвер на основе схемы TB6612FNG, подключенные таким образом, что оба канала приходятся на один мотор.

- Импеллер 30мм с двигателем QF1611 - 14000 оборотов на вольт, максимальная тяга 215 грамм. Используется для увеличения прижимной силы.

- Регулятор оборотов “авиационный” Hakrc blheli32

- Микроконтроллер STM32F103CBT6 72 MHz на плате Maple Mini

- “Линейка” Pololu QTR-8 (аналоговая) - устройство, передающее информацию микроконтроллеру о положении чёрной линии.

- Bluetooth модуль HC-06 для настройки робота с помощью смартфона

Один из первых этапов проектирования - создание моделей для крепления импеллера, крестовин для соединения реек, первый вариант крепления аккумулятора.

Модель крепления мотора. (Модели мотора и колеса сделаны для удобства проектирования. Рейка расположена заподлицо с креплением мотора и не касается колеса.)

Окончательные варианты деталей для 3d-печати: крепление импеллера, крепления моторов, крепления аккумулятора, крестовины, соединяющие рейки.

# Разработка приложения для смартфона

Концепция робота предусматривает управление с помощью Bluetooth модуля посредством передачи необходимых для программы робота величин, а также передачи команд и получении развёрнутой информации о выполнении алгоритма. Таким образом приложение должно иметь функционал для:

- Передачи необходимых данных для работы основного алгоритма.

- Передачи команд управления (Начать, Остановиться, Начать с отправкой подробных данных о работе).

- Принимать, сохранять и обрабатывать данные, полученные от робота.

- Иметь возможность создавать и редактировать “профили” настроек для робота, например для разных вариантов алгоритмов.

# Основное активити содержит поля для задания необходимых для алгоритма коэффициентов, кнопки навигации между введёнными значениями для полей, которые могут часто редактироваться (функционал в разработке). Внизу расположены кнопки для отправления команд роботу:

- Start debug запускает робота с расширенными ответами о действиях и открывает консоль

- Console, также открывает консоль

- START запуск основного алгоритма робота, блокирует все элементы интерфейса кроме кнопки STOP

- STOP останавливает любой выполняемые алгоритм (кроме отправки данных)

- Upload data отправляет данные (коэффициенты) роботу, также открывает консоль и выдаёт отчёт об отправлении и получении данных роботом (функционал в разработке)

- Profiles открывает экран с имеющимися профилями настроек робота (функционал в разработке), кнопка (+) добавляет текущие настройки в список профилей (функционал в разработке)

Скриншоты: 1 - основное активити; 2 - активити профилей (в разработке); 3 - активити консоли (в разработке).

При выходе из приложения, значения, введённые в полях, сохраняются.

# Проектирование алгоритма для прохождения линии

В простейшем случае алгоритм следователя по линии должен представлять взаимодействия линейки сенсоров линии и колесной пары.

На данный момент существует несколько алгоритмов, позволяющих обеспечить их взаимодействие:

- Релейный алгоритм

- ПИД регулятор

- адаптивный ПИД регулятор

8 датчиков линии и частота процессора 72 MHz, позволяют использовать адаптивный ПИД регулятор.

Адаптивный ПИД регулятор - ПИД регулятор с переменными коэффициентами. Коэффициенты подбираются в зависимости от того, в каком положении относительно линии находится робот.

- Если робот слетел с линии - повышается пропорциональная составляющая регулятора

- Если робот вернулся на линию - повышается дифференциальная составляющая

- Если робот находится на линии относительно долго - устанавливаются коэффициенты, позволяющие роботу ехать по прямой линии.

Данный алгоритм обеспечивает более устойчивое следование по линии, нежели релейный и позволяет проходить линию на более высокой скорости, нежели обычный ПИД регулятор.

Простейший алгоритм функционирования робота выглядит следующим образом:

Алгоритм не имеет выхода, так как завершение работы происходит по прекращению работы платы.

Хотя, приведенный выше алгоритм не учитывает такую функциональность, как связь с устройством android (для получения скоростей, коэффициентов и прочее…), запоминание и адаптирование к гоночной трассе, настройку робота на линию, однако он является базовым и позволяет относительно дешево надстраивать функциональность на уже имеющийся макет.

Существует два подхода к программированию микроконтроллеров:

- Объектно-ориентированный

- Процедурно-ориентированный

И, хотя, при разработки предыдущих следователей по линии мы придерживались объектно-ориентированного подхода, при проектировании KTM было принято решение вернуться к процедурному стилю.

Данное решение обосновано тем, что на KTM планируется испытание алгоритма, позволяющего “запоминать” трассы и определять свое местоположение на них. Данный алгоритм связан с повышенным требованием к точности измерения времени, а данную функциональность способен обеспечить только процедурный подход. Кроме того, большинство систем реального времени (коим является следователь по линии) изначально придерживаются именно процедурного стиля программирования.

# Направление дальнейшей работы

Как уже упоминалось ранее, linfollower КТМ - платформа, которая позволяет надстраивать новый функционал на уже имеющиеся части. В дальнейшем планируется вести исследования в следующих областях:

- Определение эффективного алгоритма работы импеллера

- Удобная отладка робота на трассе

- Применение нейросетей для следования по линии

- Применение нового алгоритма расчета дифференциальной составляющей ПИД регулятора

- Алгоритм, позволяющий роботу адаптироваться к трассе

- Составление карты маршрута в графическом виде на основе данных, полученных от робота, с помощью приложения на смартфоне

В дальнейшем планируется выставление следователя по линии на таких соревнованиях, как

- Открытые зимние соревнования МФТИ

- RoboPicnic

- Robofest

- Робофинист

А также, в случае успешного выступления на российской арене, участие в крупных европейских соревнованиях:

- Robotex в Таллине

- Robotchallenge в Китае.

# Итоги

- Была разработана конструкция будущего робота в программе Inventor 2016, а также созданы 3d модели основных узлов и скреплений.

- Изучена аппаратная платформа для разработки на основе микроконтроллера STM32F103CBT6 “Maple Mini”

- Изучены языки программирования C++/C для создания прошивки микроконтроллера, Java для создания мобильного приложения на платформе Android для управления роботом.

- Разработан алгоритм для прохождения линии

В результате был спроектирован и собран робот - linefollower КТМ.